在线PH检测仪要求

本产品是用于在线监测 pH/ORP 值的产品，通过 RS485 或电流变送输出到监控室进行记录保存。

pH/ORP 控制器广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业，对溶液中 pH 值或 ORP 值和温度连续监测。连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录，也可以连接 RS485 通过 Modbus-RTU 协议与计算机通讯，从而实现计算机对仪表监控与记录。

主要特点

- 采用 2.8 英寸单色液晶显示屏，分辨率 128*64。

- 采用隔离变送输出，干扰度更小。

- 采用隔离 RS485 通讯。

- 可进行 PH/ORP 的测量、温度测量。

- 可组态温度手动、自动补偿功能。

- 可设置蜂鸣器、灯光报警开关功能。

- 技术指标

| 显示 | 2.8 英寸单色液晶显示屏，分辨率 128*64 |
| --- | --- |
| 测量变量 | pH/ORP |
| 测量范围 | pH：0.00 ~ 14.00pH ORP：-1000 ~+1000mV -2000~+2000mV（可定制） |
| 测量精度 | pH：±0.02pH ORP：±1mV |
| 输入阻抗 | ≥10 12Ω |
| 温度补偿 | NTC10K：0~60℃精度±0.5℃ 60-100℃精度±2℃ 范围：0-100℃ 手动/自动 |
| 电流输出 | 隔离式，4～20mA 可设定对应 pH/ORP 测量范围，最大负载 750Ω，输出精度±0.2%FS |
| RS485 输出 | 隔离式，Modbus-RTU 通讯协议 |
| 报警功能 | 2 路 容量 AC250V/3A |
| 相对湿度 | 10 ~ 85%RH（无结露） |
| 工作温度 | 0 ~ 60℃ |
| 电源供应 | AC：220V± 10%，50Hz/60Hz DC：24V |
| 贮存条件 | 温度：-15 ~ 65℃ 相对湿度：5 ~ 95%RH（无结露） 海拔高度：<2000m |