- 智能数据采集仪要求

数据采集传输（控制）仪具有资源丰富、接口齐全、可靠性高、可自定义逻辑控制等优点。该数采仪具备灵活的现场设备接口，专业的硬件设计保障接口安全可靠，丰富的软件功能满足各种数据采集传输需求并给用户带来良好的使用体验。

数采仪具体技术参数见表所示。

技术参数

| 类型 |  | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU |  | 高性能ARM处理器 | - |
| 内存 |  | 256MB | - |
| 操作系统 |  | Linux | - |
| 电源 |  | 交流220V/50Hz | - |
| 内置锂电池 |  | 12VDC，5200mAh | 1个 |
| 输入 | 数字量 | 带电气隔离，输入电压范围0~12V | 8路 |
|  | 模拟量 | 带电气隔离，输入电压范围0~5V， 输入电流范围0~20mA，可独立配置 | 8路 |
| 输出 | 开关量 | 无源继电器输出接口 | 4路 |
|  | 指示灯 | POWER（红）、LINK（蓝）、STATE（绿） | 3个 |
| 其他 接口 | 以太网 | 10/100M以太网接口 | 2路 |
|  | 无线通讯模块 | - 无线通讯模块接口，可选2G/3G | 1路 |
|  | RS232/RS485 | 可手动切换，支持Modbus（RTU） | 8路 |
|  | RS422 | - | 1路 |

| 类型 |  | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 接口 | USB | USB2.0，支持U盘导出更新 | 1个 |
|  | LCD | 分辨率：1024×600，10.1英寸液晶屏 | 1个 |
|  | SD | 最大容量支持16G | 1个 |
|  | 触摸屏 | 电阻式触摸屏 | 1个 |
| 环境参数 |  | 工作温度：+5℃~+40℃ | - |
|  |  | 工作湿度：5~90%（不凝结） | - |
|  |  | EMC: GB/T 17626-2008 | - |