| 苏州第九人民医院远程会诊中心项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
|  | A、显示系统 |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1、LED封装：表贴三合一LED，铜线、铜支架封装 2、像素间距：≦1.86mm 3、像素密度：≧289050点/m2 4、像素结构：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm（宽）*160mm（高） 6、模组分辨率：172（点）*86mm（点） 7、模组平整组：0.1mm 8、像素中心距相对偏差：<3% 9、白平衡亮度：≥800cd/㎡ 10、水平视角：160︒ 11、垂直视角：160︒ 12、对比度不低于：5000：1 13、亮度/色度校正：支持 14、亮度均匀性：≥97% 15、色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 16、驱动方式：恒流驱动 17、换帧频率：≥60HZ 18、刷新频率≥3000Hz 19、灰度等级：14Bit 20、亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节 21、色温：3000K-9300K可调 22、峰值功耗：750W/㎡ 23、平均功耗：280W/㎡ 24、LED使用寿命：≥100000H 25、PCB阻燃：V-O等级 26、抗干扰符合：IEC801执行标准 27、安全符合：GB4793执行标准 28、无故障运行时间：≥10000H 29、鬼影和拖尾现像：无 30、当白平衡亮度100cd/㎡时，灰度等级：14Bit；刷新频率：3840Hz 31、显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果 32、PCB上的信号接口与RJ45接口采用高性能低通滤波电路设计 | 平方米 | 7.38 |
| 2 | 智能中心 | 1.★ 整体架构4U机箱，集控箱整体构架使用ARM 嵌入式系统高性能处理器。（提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 2，具有切换显示屏视频信号源的功能 3，★内置无线投屏（提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 4，具有切换用户保存的配置的记忆功能； 5，★内置2路RS232控制接口，2路RS485控制接口，一个Can总线通讯接口。14路Relay继电器接口。（提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 6，内置LED屏发送系统，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； 支持视频源任意切换，任意缩放； 支持HDCP1.4； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； 7，★支持三画面显示，位置、大小可自由调节；（提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 8，★内置7寸触摸控制屏，嵌入式实时操作系统，通电即可运行。（提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 9，配套手持终端（遥控器）具有红外模块 10，★内置8路，单独3000W的功率输出，整体24000W的功率输出，8路电源时序控制单元采用arm 单片机控制，8路电流采集模块，8路电源进行分路按时序通电功能和8路电流监测功能，自带一路485通讯功能 （提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 11，内置触控屏和移动手持控制屏，具有二维码扫码功能，可以根据用户需求设置扫码内容。 功能描述 1，移动终端控制屏和内置控制面板系统可编程，对整个多媒体设备具备的双向控制链路，与控制单元配合使用，实现控制的同时，实时读取各个单元运行状态，通过编程。 2，开放的控制协议，支持外置矩阵联控与集成融合系统提供开放的控制协议文档与技术支持，更加方便融合系统与其他子系统的整体集成控制 3，支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768和1366*768这样的微小差异，以及其他情况下边框对不准的现象 4 ，高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测 5，强大的二次编程能力。即客户根据自我需要，简单培训，即可自我编程状态，如调用当前场景，或者存储当前场景，修改部分执行结果等 6，对现场的环境控制，可以在动终端控制屏和内置控制面板设置会议模式，演讲模式，等等根据客户的需求定义好灯光开关，和窗帘的闭合后，分别编入不同的会议模式，一键开启。 7，可以对现场的多媒体设备和可以通过RS232,RS483，Relay继电器控制的所有设备设备进行整体开关机，和单独开机开机，和单个系统开机关机。 8，可对LED屏的表明温度进行检测，现场湿度进行检测，反馈。 9，★系统场景一键恢复功能。可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、调光的亮度、温度湿度等，而无需逐一设置（提供需由国家级第三方检测机构出具的检测报告） 10，系统为完全分布式结构，无服务器。系统中任意一个单元断电，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能。 11，可以对现场的所有音视频设备进行型号切换，和音量大小的调节。 | 台 | 1 |
| 3 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 功能特点： 1、额定功率：30KW，输出路数：9路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：30KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：9路，单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 15.宽高厚（mm）：500*700*200 16.重量：18Kg 17.工作温度（℃）：-30~70 | 台 | 1 |
| 5 | 电缆 | 电缆5*4平方 | 米 | 10 |
| 6 | 结构边框 | 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2、支架颜色、质感、支撑结构同会议室的整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 3、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试。 | 平方米 | 8.5 |
| 7 | 视频分配器 | 1进2出同步 | 台 | 1 |
| 8 | 视频矩阵 | 4进4出 | 台 | 1 |
| 9 | HDMI线 | 15米 | 根 | 2 |
| 10 | HDMI线 | 10米 | 根 | 4 |
| 11 | 线材 | 电源线、网线、内部跳线 | 套 | 1 |
| 12 | B、扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：70Hz~20KHz； 3、额定功率：120W； 4、峰值功率：480W； 5、灵敏度：95dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB； 7、覆盖角度：(H)120°(V)60°； 8、高音：3"锥形高音单元×2； 9、低音：6.5"低音×1； | 只 | 2 |
| 2 | 专业功放 | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB | 台 | 1 |
| 3 | 支架 | 1、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 只 | 2 |
| 4 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 | 台 | 1 |
| 5 | 音频处理器（VN.Y04065512D） | 1、 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3、 提供24bit/48KHz卓越的高品质声音； 4、 全功能矩阵混音，提供用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成； 5、 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播 6、 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备； 7、 配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能； 8、 配置8通道可编程GPIO控制接口VN.Y04065512D（可自定义输入输出）； 9、 支持断电自动保护记忆功能； 10、 支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 11、 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 12、 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下； 13、 支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 技术参数： 1、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（ 2、 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3、 频率响应：20Hz-20KHz 4、 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu | 台 | 1 |
| 6 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线手持话筒 | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 台 | 1 |
| 8 | 一拖四无线话筒 | 1、频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz 2、频道数目：500个 3、频道间隔：50MHZ 4、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 5、信噪比：>105dB 6、灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 7、总谐波失真：≤0.5% 8、最大输出强度：+1dBV 9、有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1、天线程式：内置螺旋天线 2、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3、供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 接收器指标 1、功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2、天线接口：BNC/50欧姆 3、音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4、平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 | 台 | 1 |
| 9 | 音频隔离器 | 6.5音响噪音滤波消除电流声变压信号降噪 | 台 | 2 |
| 10 | 多媒体插座 | 十孔+高清HDMI+音频；底盒尺寸100*100*55mm，翻盖开启式隐藏地插盒，额定电流：10A,全铜， | 只 | 2 |
| 11 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 台 | 1 |
|  | C、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*1166mm | 台 | 1 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 9 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 1 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 2 |
| 5 | 音频线 | RVVP2*0.5，200米/卷 | 米 | 50 |
|  | 网线 | 6类线 | 米 | 120 |
| 6 | 音箱线 | HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S | 米 | 50 |
| 7 | 辅材 | 管子、接头等 | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |